| ENGLISH | ITALIANO |
| --- | --- |
| VP digital pianos firmware update procedure | Procedura di aggiornamento del firmware dei piani digitali VP |
| VP110/VP120 FIRMWARE UPDATE A complete VP firmware release (Operating System, Timbres parameters and Demo) can be uploaded by sending to the piano the release file VP1xx-m-nn.MID (m-nn is the release number). To send this file you can use a standard MIDI player or a computer MIDI player in this case you must connect the computer USB plug to VP MIDI IN by using a standard USB to MIDI converter. During the transfer, the uploading status is shown by the three digit VP120 display counting or by transpose flashing led on VP110. When the uploading ends (after about 17 minutes), the system restart normally and an automatic Factory Setting is performed. Using a MIDI THRU – MIDI IN “daisy chain” more systems can be simultaneously upgraded. VP120 FIRMWARE RELEASE CHECK Check the firmware release of your instrument by pressing in sequence the keys: Function; Tempo/Data  (11 times); Enter. VP110 FIRMWARE RELEASE CHECK Power the system on while the METRONOME is pushed. In this mode the LED of the control panel act as the digits of the release code: the GRAND PIANO is the first digit, the TRANSPOSE is the second and the METRONOME is the third. The number of blinks of each digit shows the value of the digit (example: if the GRAND PIANO blinks twice, the first digit is 2). If a LED doesn’t blink the digit value is 0. After the display mode is entered, the LEDs blink one after the other: first the GRAND PIANO, then the TRANSPOSE and finally the METRONOME. For example if the GRAND PIANO blinks once, the TRANSPOSE doesn’t blink and the METRONOME blinks three times, the release code is “1.03”. To exit the display mode, the system must be switched off. | VP110/VP120 AGGIORNAMENTO DEL FRIMWARE Un completo aggiornamento del firmware dei VP (Sistema operativo, parametri dei Timbri e Demo) può essere effettuato inviando al piano il file VP1xx-m-nn.MID (m-nn è il numero della release). Per inviare questo file si può usare un MIDI player standard oppure un computer MIDI player. In questo caso si deve connettere la presa USB del computer con la presa MIDI IN del piano mediante un convenzionale convertitore USB/MIDI. Durante il trasferimento, lo status di caricamento è mostrato, nel VP120, da un conteggio nel display e nel VP110 da un Lampeggio del led transposer. Quando il caricamento termina (dopo circa 17 minuti), il pianoforte riparte con un ripristino delle condizioni di Fabbrica. Usando un MIDI THRU-MIDI IN in "connessione a margherita" più sistemi possono essere aggiornati simultaneamente. VP120 VERIFICA RELEASE FIRMWARE Controlla la versione del firmware dello strumento premendo in sequenza i tasti: Function; Tempo/Data  (11 volte); Enter. VP110 VERIFICA RELEASE FIRMWARE Accendere lo strumento mentre si tiene premuto il tasto METRONOME. In tal modo i LED del pannello di controllo sono interpretabili come le cifre della versione del firmware. Il GRAND PIANO è la prima cifra, il TRANSPOSE è la seconda ed il METRONOME è la terza. Il numero di lampeggi di ciascun led indica il valore della cifra (esempio: se il GRAND PIANO lampeggia due volte, la prima cifra è 2). Se un LED non lampeggia il valore della cifra è 0. Dopo che si è entrati in modalità visualizzazione, i LED lampeggiano uno dopo l'altro: prima il GRAND PIANO, poi il TRANSPOSE e infine il METRONOME. Per esempio se il GRAND PIANO, lampeggia una volta, il TRANSPOSE non lampeggia ed il METRONOME lampeggia tre volte, il codice di release è "1.03." Il sistema deve essere spento per uscire la modalità visualizzazione release. |